SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Pozycja 1 | Drukarka laserowa – 1 szt. |
| --- | --- |
| Typ drukarki | Monochromatyczna |
| Pamięć RAM | min. 256MB |
| Technologia druku | Laserowa |
| Prędkość druku | min. 40 stron na minutę |
| Rozdzielczość druku | min. 1200x1200 dpi |
| Druk dwustronny | Tak, automatyczny |
| Czas wykonania pierwszego wydruku | Do 7,5 sekundy |
| Wejście papieru | Podajnik standardowy min. 225 arkuszy Podajnik wielofunkcyjny min. 50 arkuszy |
| Wyjścia papieru | min. 150 arkuszy |
| Typy i gramatura nośników | 60-120 g/m2 w podajniku standardowym 60-200 g/m2 w podajniku wielofunkcyjnym 60-105 g/m2 przy druku dwustronnym |
| Rozmiary wydruku | Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio. Podajnik opcjonalny - A4, Letter, A5, Executive, Legal Podajnik wielofunkcyjny - szerokość: 76.2mm do 215.9 mm x długość: 127mm do 355.6 mm. Druk dwustronny – A4 |
| Złącza (minimum) | 1x USB 2.0 1x RJ-45 1x gniazdo zasilania |
| Połączenie (minimum) | Sieć bezprzewodowa IEEE 802.11 b/g/n Sieć przewodowa Ethernet (10Base-T/100Base-TX) Hi-Speed USB 2.0 |
| Inne (minimum) | Toner startowy na 2000 stron Kabel USB w zestawie Wbudowany wyświetlacz LCD |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji |

| Pozycja 2 | Drukarka laserowa – 1 szt. |
| --- | --- |
| Typ drukarki | Kolorowa |
| Pamięć RAM | min. 256MB |
| Technologia druku | Laserowa LED |
| Prędkość druku | min. 24 strony na minutę w kolorze min. 24 strony na minutę w czerni |
| Rozdzielczość druku | min. 600x600 dpi |
| Druk dwustronny | Tak, automatyczny |
| Czas wykonania pierwszego wydruku | Do 14,5 sekundy |
| Wejście papieru | Podajnik standardowy min. 240 arkuszy Podajnik ręczny – 1 arkusz |
| Wyjścia papieru | min. 150 arkuszy |
| Typy i gramatura nośników | 60-163 g/m2 w podajniku standardowym |
| Rozmiary wydruku | Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5 (Długa krawędź), A6, Executive, Podajnik ręczny - szerokość 76.2 do 216.9 mm, długość 116 to 355.6 mm Druk dwustronny – format A4 |
| Złącza (minimum) | 1x USB 2.0 1x RJ-45 1x gniazdo zasilania |
| Połączenie (minimum) | Sieć bezprzewodowa IEEE 802.11 b/g/n Sieć przewodowa Ethernet (10Base-T/100Base-TX) Hi-Speed USB 2.0 Wi-Fi Direct NFC |
| Inne (minimum) | Tonery startowe BK/C/M/Y na 1000 stron Kabel USB w zestawie Wbudowany wyświetlacz LCD |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji |

| Pozycja 3 | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 – 2 szt. |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Kolorowe |
| Funkcje | Skaner, drukarka, kopiarka, faks |
| Pamięć RAM | 512MB |
| Technologia druku | Laserowa |
| Prędkość druku | min. 18 strony na minutę w kolorze min. 18 strony na minutę w czerni |
| Rozdzielczość druku | min. 600x600 dpi |
| Druk dwustronny | Tak, automatyczny |
| Czas wykonania pierwszego wydruku | Do 15,5 sekundy |
| Rozdzielczość skanowania | min. 1200x2400 dpi (nieinterpolowana) |
| Prędkość skanowania | min. 21 obrazów na minutę (A4) |
| Typ skanera | CIS |
| Modem faksu | min. 33600 kb/s |
| Wejście papieru | Podajnik standardowy min. 240 arkuszy Podajnik ręczny – min. 1 arkusz, pozwala na drukowanie niestandardowych, pojedynczych arkuszy, o zwiększonej gramaturze lub nieregularnych wymiarach ADF – min. 50 arkuszy |
| Wyjścia papieru | min. 150 arkuszy |
| Typy i gramatura nośników | 60-163 g/m2 w podajniku standardowym i ręcznym 60-105 g/m2 w podajniku ADF |
| Rozmiary wydruku | Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5 (długa krawędź), A6, Executive, Podajnik ręczny - szerokość od 76,2 do 216 mm, długość od 116 do 355,6 mm Druk dwustronny - format A4 ADF - szerokość 105 do 215,9 mm, długość 147,3 do 355,6 mm |
| Złącza (minimum) | 1x USB 2.0 1x RJ-45 1x gniazdo zasilania |
| Połączenie (minimum) | Sieć przewodowa Ethernet (10Base-T/100Base-TX) Hi-Speed USB 2.0 |
| Inne (minimum) | Tonery startowe BK/C/M/Y na 1000 stron Kabel USB w zestawie Wbudowany wyświetlacz LCD kolorowy |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji |

| Pozycja 4 | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe z funkcją skanera, faxu – 1 szt. |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Kolorowe |
| Funkcje | Skaner, drukarka, kopiarka, faks |
| Pamięć RAM | min. 512MB |
| Technologia druku | Laserowa |
| Prędkość druku | min. 31 strony na minutę w kolorze min. 31 strony na minutę w czerni |
| Rozdzielczość druku | min. 600x600 dpi |
| Druk dwustronny | Tak, automatyczny |
| Czas wykonania pierwszego wydruku | Do 15 sekundy |
| Rozdzielczość skanowania | min. 1200x2400 dpi (nieinterpolowana) |
| Prędkość skanowania | min. 28 obrazów na minutę (A4) |
| Typ skanera | Podwójny CIS |
| Modem faksu | min. 33600 kb/s |
| Faksowanie dwustronne | Automatyczne faksowanie 2-stronne |
| Wejście papieru | Podajnik standardowy min. 240 arkuszy Podajnik wielofunkcyjny – min. 50 arkusz ADF – min. 50 arkuszy |
| Wyjścia papieru | min. 150 arkuszy |
| Typy i gramatura nośników | 60-105 g/m2 w podajniku standardowym i opcjonalnym 60-163 g/m2 w podajniku wielofunkcyjnym 60-105 g/m2 w druku dwustronnym 64-90 g/m2 w podajniku ADF |
| Rozmiary wydruku | Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Multi Podajnik wielofunkcyjny – Szerokość od 76.2mm do 215.9mm x Długość od 127mm do 355.6mm Podajnik ADF – Szerokość od: 105mm do 215.9mm x Długość od 147.3mm do 355.6mm |
| Złącza (minimum) | 1x USB 2.0 1x RJ-45 1x gniazdo zasilania |
| Połączenie (minimum) | Sieć przewodowa Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Hi-Speed USB 2.0 WiFi Direct IEEE 802.11 b/g/n |
| Inne (minimum) | Tonery startowe BK/C/M/Y na 2500 stron Kabel USB w zestawie Wbudowany dotykowy wyświetlacz LCD kolorowy |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji |

| Pozycja 5 | Projektor multimedialny – 3 szt. |
| --- | --- |
| Projekcja | Długoogniskowa |
| Technologia wyświetlania | DLP |
| Rozdzielczość | min. 1920x1080 FHD 1080 |
| Kontrast | min. 22000:1 |
| Jasność | min. 3300 ANSI Lumenów |
| Zoom | Manualny 1,1x |
| Trwałość lampy | min. 3500h w trybie normalnym min. 10000h w trybie ECO |
| Złącza (minimum) | 1x HDMI 1x MHL-HDMI 1x USB 1x 3,5mm mini jack 1x złącze zasilania |
| Poziom hałasu | Do 27 dB |
| Proporcje obrazu (minimum) | 4:3 16:9 |
| Współczynnik projekcji (min / max) | 1,47:1 / 1,62:1 |
| Głośniki | Wbudowany, min. 10W |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji ( z wyłączeniem lampy) |

| Pozycja 6 | Projektor interaktywny – 1 szt. |
| --- | --- |
| Projekcja | Ultra-krótkoogniskowa |
| Technologia wyświetlania | DLP |
| Rozdzielczość | min. 1920x1080 FHD 1080 |
| Kontrast | min. 29000:1 |
| Jasność | min. 3500 ANSI Lumenów |
| Trwałość lampy | min. 3800h w trybie normalnym min. 10000h w trybie ECO |
| Złącza (minimum) | 2 x 15-pin D-Sub 1 x HDMI 1 x MHL-HDMI 1 x Composite 2 x USB 2.0 1 x RS-232 (COM) 1 x RJ-45 LAN 1 x Audio in 1 x Audio out1x złącze zasilania |
| Poziom hałasu | Do 28 dB |
| Proporcje obrazu (minimum) | 16:9 |
| Współczynnik projekcji (max) | 0,25:1 |
| Głośniki | Wbudowany, min. 16W |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji ( z wyłączeniem lampy) |

| Pozycja 7 | Telewizor – 3 szt. |
| --- | --- |
| Rozmiar matrycy | 65” |
| Rozdzielczość | 4K UHD 3840x2160 lub większa |
| Technologia HDR | min. HDR 10 Plus |
| Tunery (minimum) | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, Analogowy |
| Głośniki | 2x min. 10W |
| Smart TV | Tak |
| Łączność (minimum) | Sieć bezprzewodowa WiFi Sieć przewodowa LAN Bluetooth |
| Złącza (minimum) | 3x HDMI 2x USB 1x Złącze optyczne 1x Złącze CI 1x Złącze RJ-45 |
| Klasa energetyczna | A+ lub wyższa |
| Roczne zużycie energii | max. 163 kWh |
| Inne (minimum) | Funkcja nagrywania na USB, Obsługa DLNA |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji |

| Pozycja 8 | Drukarka igłowa – 1 szt. |
| --- | --- |
| Metoda drukowania | Matrycowa drukarka igłowa |
| Ilość igieł | min. 22 szt. |
| Liczba kolumn | min. 80 szt. |
| Prędkość druku | HighSpeed-Draft 10 cpi: min. 347 znaków/s LQ 10 cpi: min. 86 znaków/s Draft 10 cpi: min. 260 znaków/s |
| Rozdzielczość Druku | min. 360x180DPI |
| Złącza (minimum) | 1x USB 2.0 typu B 1x RS-232 1x Dwukierunkowe równoległe |
| Wejście papieru | Pojedyncze arkusze z tyłu Papier ciągły z tyłu Odbiornik papieru z tyłu |
| Formaty papieru (minimum) | Papier w arkuszach (jedna lub kilka warstw) Papier ciągły (jedna lub kilka warstw) Etykiety (jedna lub kilka warstw) Papier w rolce Koperty |
| MTBF | min. 10 000h |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji |

| Pozycja 9 | Skaner płaski – 4 szt. |
| --- | --- |
| Typ skanera | Płaski |
| Typ sensora | CIS |
| Źródło światła | 3-kolorowa (RGB) dioda LED |
| Interfejs | USB |
| Rozdzielczość optyczna | min. 4800 x 4800 dpi |
| Prędkość skanowania w kolorze | min. 7 str./min |
| Obsługiwane nośniki (minimum) | A4 |
| Zasilanie (minimum) | Dostarczane przez port USB |
| Dołączone akcesoria (minimum) | Kabel USB |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji |

| Pozycja 10 | Zestaw klawiatura i mysz bezprzewodowa – 18 szt. |
| --- | --- |
| Interfejs | USB |
| Typ połączenia | Bezprzewodowe |
| Kolor | Czarny lub szary |
| Funkcje klawiatury (minimum) | Niskoprofilowa Regulowana wysokość klawiatury 15 klawiszy funkcyjnych Odporna na zalanie Odporne na ścieranie przyciski Zasilanie: 2x AAA Żywotność baterii: min. 36 miesięcy ( potwierdzenie na stronie producenta myszy) |
| Funkcje myszy (minimum) | Optyczna Zasilanie: 1x AA Żywotność baterii: min. 12 miesięcy ( potwierdzenie na stronie producenta myszy) |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji |

| Pozycja 11 | Odkurzacz antystatyczny – 1 szt. |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | Czyszczenie kaset, drukarek, kopiarek, sprzętu komputerowego |
| Uziemienie | Tak |
| Moc silnika odkurzacza | min. 730W |
| Zabezpieczenie termiczne | Tak |
| Waga | Do 4,9 kg |
| Filtr cząsteczek | Tak, w zestawie |
| Wąż ssący: | Tak, w zestawie Długość min. 2m |
| Gwarancja | min. 24 miesiące gwarancji |

| Pozycja 12 | Tablica interaktywna z projektorem – 1 szt. |
| --- | --- |
| Tablica interaktywna | • Technologia pozycjonowania w podczerwieni • Obszar interaktyny: min. 87” • Format: 16:9 • Obsługa min. 10 punktów dotyku • Powierzchnia tablicy: magnetyczna, suchościeralna, matowa, nieodbijająca światła z projektora, dostosowana do pracy z pisakami suchościeralnymi • Precyzja: < 2m • Tempo śledzenia: min. 180 pkt/s • Pobór energii: < 250 mA • Certyfikaty: CE, ROHS, FCC, ISO 9001, ISO 14001 lub równoważne • Wyposażenie (minimum): Półka na pisaki, kabel USB, 3 pisaki, gąbka, wskaźnik, oprogramowanie na płycie CD, zestaw montażowy |
| Projektor | • Typ: DLP • Format obrazu: 16:9 • Rozdzielczość natywna: min. 1920 x 1080 (FHD) • Trwałość lampy: min. 6500h (tryb standardowy), min. 6000h (tryb ekonomiczny) • Jasność: min. 3000 Lumenów ANSI • Kontrast: min. 20000:1 • Wbudowany głośnik: min. 10W • Porty (minimum): 2x HDMI, 1x USB, 1x Audio (wyjście), • Głośność pracy w trybie normalnym: do 26 dB |
| Dodatkowe akcesoria w zestawie | • Uchwyt ścienny zgodny z projektorem • Kabel zasilający min. 10m • Kabel HDMI min. 10m • Głośniki / soundbar: min. 40W |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji |

| Pozycja 13 | Sprężarka olejowa – 1 szt. |
| --- | --- |
| Moc znamionowa | min. 0,5 KM |
| Obroty | min. 2750 obr./min. |
| Pojemność zbiornika | min. 6 litrów |
| Wydajność | min. 55 L/min. |
| Ciśnienie maksymalne | 8 bar |
| Gwarancja | min. 24 miesiące gwarancji |

| Pozycja 14 | Tablet – 9 szt. |
| --- | --- |
| Taktowanie procesora | Minimum 8 rdzeniowy, posiadający cztery rdzenie wysokowydajnościowe o taktowaniu min. 2200 MHz oraz 4 rdzenie do energooszczędnej pracy o taktowaniu nie wyższym niż 1750 MHz |
| Ilość rdzeni | min. 8 |
| Pamięć flash | min. 32 GB |
| Pamięć RAM | min. 3 GB |
| Rozdzielczość ekranu | min. 10,1” min. 1920x1200 |
| Typ matrycy | IPS |
| Wbudowane aparaty | min. 5 Mpix z tyłu min. 2 Mpix z przodu |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Łączność (minimum) | 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 LTE 4G GPS |
| Złącza (minimum) | Micro USB Czytnik kart |
| Bateria | min. 5000 mAh |
| System operacyjny | Android 8.0 lub równoważny. Opis równoważności: Zawierający graficzny interfejs użytkownika, umożliwiający personalizację w postaci ustawiania ikon skrótów aplikacji lub ich przemieszczania pomiędzy tzw. ekranami użytkownika. System musi umożliwiać zdalne aktualizacje (z wykorzystaniem sieci WiFi). |
| Gwarancja | min. 24 miesiące gwarancji |

| Pozycja 15 | Dysk zewnętrzny – 9 szt. |
| --- | --- |
| Pojemność | min. 2TB |
| Połączenie | USB 3.0 |
| Typ | Zewnętrzny |
| Format dysku | 2,5” SFF lub m.2 2280 |
| Typ dysku | HDD |
| Funkcje dodatkowe | Dioda sygnalizująca pracę dysku |
| Gwarancja | min. 24 miesiące gwarancji |

| Pozycja 16 | Narzędzia instalatorskie – 9 szt. |
| --- | --- |
| Narzędzie uderzeniowe | Zgodny z EIA/TIA 568 B Umożliwia podłączenie kabla o średnicy: 0.35mm ~ 0.9mm oraz 0.7mm - 2.6mm |
| Zaciskarka | Narzędzie zawierające ściągacz izolacji i obcinaczkę kabla Obsługiwane złącza: 8P8C-RJ45, 6P6C-RJ12, 6P4C-RJ11, 4P4C, 4P2C, 6P6C DEC, ekranowane 8P8C-RJ45 Typ mechanizmu: Czołowy Gumowe nakładki na rękojeściach |
| Ściągacz izolacji | Regulacja siły docisku szczęk Przekrój kabla: 0.5 – 6 mm Rodzaj obsługiwanych kabli: płaskie, okrągłe Długość obsługiwanych kabli: do 170 mm |
| Obcinaczki boczne | Długość ostrza: od 130 mm Rękojeści pokryte gumowymi wykładzinami |
| Mata i opaska antystatyczna | Rozmiar 600 x 1200 mm, rezystencja powierzchniowa 100 – 1000 MOhm, powierzchnia matowa, odporna na oleje, płyny o odczynie kwaśnym i alkaicznym. Rezystancja przewodu uziemiającego: 1MOhm, długość minimum 1,5 metra |
| Gwarancja | min. 24 miesiące gwarancji |

| Pozycja 17 | Tester sieci – 9 szt. |
| --- | --- |
| Obsługiwane typu przewodów (minimum) | RJ45 Lan Cat 5, 5e, 6, 7 (UTP/STP), RJ11/12 tel. Cat 3 (2/4/6 pin), przewody koncentryczne, przewody USB |
| Częstotliwość sygnału nadajnika | 1KHz |
| Sposób pomiaru | Metoda pojemnościowa |
| Maksymalna odległość testu | 1000m |
| Minimalna odległość testu | 1m |
| Dokładność pomiaru | ±3.0% (±0.5m) |
| Rozdzielczość pomiaru | 0.1m |
| Max odległość transmisji | 2km |
| Max długość testowanego przewodu LAN | 300m |
| Dodatkowe funkcje (minimum) | Czas podświetlenia wyświetlacza ustawiany przez użytkownika Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe nadajnika 60Vac/48Vdc Auto wyłączanie przy bezczynności Wskaźnik rozładowania baterii Zawartość zestawu: okablowanie, urządzenie pomiarowe, etui, baterie |
| Gwarancja | min. 24 miesiące gwarancji |

| Pozycja 18 | Aparat cyfrowy z obiektywem – 1 szt. |
| --- | --- |
| Typ | Lustrzanka cyfrowa |
| Mocowanie obiektywu | Mocowanie F (AF) |
| Matryca | min. CMOS 23,5 x 15,6mm |
| Całkowita liczba pikseli | min. 24,75 mln. |
| Rozdzielczość | min. 24,1 Mpix |
| Rozdzielczość obrazu (minimum) | 6000x4000, 4496x3000, 2992x2000 pikseli |
| System usuwania kurzu | Czyszczenie matrycy |
| Format zapisu plików (minimum) | NEF (RAW): 12 lub 14 bitów z kompresją, JPEG, NEF (RAW)+JPEG |
| Zapis danych (minimum) | SD, SDHC (zgodność z UHS-I), SDXC (zgodność z UHS-I) |
| Gniazdo karty pamięci | min. 1x karta pamięci SD |
| System plików (minimum) | DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge |
| Czas otwierania migawki (minimum) | Od 1/4000 do 30s w krokach co 1/3 lub ½ EV, czas B, ustawienie T |
| Tryb wyzwolenia migawki (minimum) | S (pojedyncze zdjęcie), CL (seryjne wolne), CH (seryjne szybkie), Q (cicha migawka), Samowyzwalacz, fotografowanie z interwalometrem |
| Częstotliwość zdjęć (minimum) | Do 5 kl./s, CL: do 3 kl./s, CH: maks. 5 kl./s (JPEG i 12-bitowe NEF/RAW) lub 4 kl./s (14-bitowe NEF/RAW). Uwaga: podana liczba klatek na sekundę zakłada korzystanie z trybu ciągłego AF, trybu manualnego lub trybu automatyki z preselekcją czasu przy czasie otwarcia migawki 1/250 s lub krótszym, wyborze migawki w ustawieniu osobistym a1 (Priorytet w trybie AF-C) i domyślnych wartościach innych ustawień. |
| Samowyzwalacz (minimum) | 2s, 5s, 10s, 20s; od 1 do 9 zdjęć |
| Tryby zdjęć (minimum) | Tryby automatyczne (automatyczny; automatyczny, błysk wyłączony), automatyka programowa z fleksją programu (P), automatyka z preselekcją czasu (S), automatyka z preselekcją przysłony (A), tryb manualny (M), programy tematyczne (portret, krajobraz, dziecko, zdjęcia sportowe, makro, portret nocny, krajobraz nocny, przyjęcie/wnętrza, plaża/śnieg, zachód słońca, zmierzch/świt, portret zwierzaka, blask świec, kwiaty, barwy jesieni, żywność), tryby efektów specjalnych (noktowizor, żywe kolory, pop, ilustracja, efekt aparatu zabawkowego, efekt miniatury, kolor selektywny, sylwetka, high key, low key) |
| Czułość ISO | ISO 100 do 256000 |
| Ilość pól AF | 39, możliwość wyboru 39 lub 11 |
| Możliwość nagrywania | TAK |
| Rozdzielczość nagrywania (minimum) | 1920 × 1080; 60p (progresywny), 50p, 30p, 25p, 24p; 1280 × 720; 60p, 50p, rzeczywista liczba klatek na sekundę dla szybkości 60p, 50p, 30p, 25p i 24p to odpowiednio 59,94, 50, 29,97, 25 i 23,976 kl./s; w każdym przypadku obsługiwana jest zarówno wysoka, jak i normalna jakość zdjęć |
| Łączność bezprzewodowa (minimum) | 802.11b/g NFC |
| Dołączone obiektywy (minimum) | Ogniskowa 18-55 mm 12 soczewek w 9 grupach ( 2 soczewki asferyczne) Wbudowany Autofokus Zgodny z budową zaoferowanego aparatu |
| Dołączone akcesoria (minimum) | Gumowa muszla oczna DK-25, pokrywka bagnetu korpusu BF-1B, akumulator jonowo-litowy EN-EL14a (z pokrywką styków), pasek AN-DC3, ładowarka MH-24 |
| Gwarancja | min. 24 miesiące gwarancji |

| Pozycja 19 | Switch – 9 szt. |
| --- | --- |
| Rodzaj przełącznika | Zarządzalny |
| Ilość portów (minimum) | 9x RJ-45; 2x SFP; 1x Micro-USB |
| Zarządzanie (minimum) | 1x RJ-45; 1x Micro-USB |
| Standardy i protokoły (minimum) | EEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p |
| Okablowanie sieciowe (minimum) | 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, 5e, 6 lub wyższa (do 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF |
| Montaż | 1U RACK |
| Przepustowość | min. 20 Gbp |
| Szybkość przekierowań pakietów | min. 14,8 Mp/s |
| Rozmiar tablicy MAC | min. 8k |
| Bufor pamięci | min. 4 MB |
| Ramki jumbo | min. 9215 bajtów |
| Sieć VLAN (minimum) | Jednoczesna obsługa 4K VLAN Sieć VLAN oparta o MAC/protokół VPN VLAN (QinQ) GARP/GVRP Management VLAN |
| Warstwa przełącznika | L2 |
| Cechy przełącznika (minimum) | IGMP Snooping: V1/V2/V3 MLD v1/v2 Snooping 802.3ad z LACP (do 8 grup, 8 portów na grupę) Protokół drzewa rozpinającego STP/RSTP/MSTP Izolacja portów Filtrowanie/ochrona BPDU TC/Root protect Wykrywanie pętli zwrotnych Kontrola przepływu 802.3x LLDP/LLDP-MED DHCP VLAN Relay L2PT |
| Bezpieczeństwo transmisji (minimum) | Wiązanie IP-MAC-Port-VID AAA DHCP Snooping Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1X (Radius): w zależności od portu i adresu MAC Guest VLAN Ochrona przed atakami DoS Dynamiczna ochrona przed atakami ARP (DAI) SSH: V1/V2 SSL v2/v3/TLSv1 Zabezpieczenia portów Storm Control Broadcast/Multicast/Unknown-unicast PPPoE |
| IPv6 (minimum) | Podwójny stos IPv4/IPv6 MLD Snooping IPv6 ND Wykrywanie MTU ICMPv6 TCPv6/UDPv6 |
| Zastosowania IPv6 (minimum) | Klient DHCPv6 Ping6 Tracert6 Telnet(v6) IPv6 SNMP IPv6 SSH IPv6 SSL Http/Https IPv6 TFTP |
| Zarządzanie (minimum) | Interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI SNMP v1/v2c/v3 zgodne z publicznymi i prywatnymi bazami danych (MIB) TP-Link RMON (grupa 1, 2, 3, 9) Klient DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82 Monitorowanie pracy procesora Port Mirroring Dual Image Synchronizacja czasu SNTP Aktualizacja firmwaru: poprzez protokół TFTP oraz przeglądarkę internetową Diagnostyka: test VCT Logi systemu, publiczne bazy danych (MIB) |
| Wymagania systemowe (minimum) | Microsoft® Windows® 10, 8, 7,Vista™, XP lub MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux. |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji |

| Pozycja 20 | Zasilacz awaryjny – 1 szt. |
| --- | --- |
| Moc pozorna | min. 1000 VA |
| Moc czynna | min. 600W |
| Architektura | Line-interactive |
| Czas podtrzymywania (obciążenie 100%) | min. 9 min |
| Czas ładowania | Do 3h |
| Porty (minimum) | IEC-C14 4x IEC-C13 1x USB Typ B 1x RJ-45 |
| Typ obudowy | Rack 2U |
| Możliwość zimnego startu | Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego. |
| Tryb ekologiczny | Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony. |
| Zdalne monitorowanie | Funkcja zdalnego monitorowania, która zapewnia automatyczne powiadomienia, aktualizacje oprogramowania firmware i zaawansowane wsparcie. |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji |

| Pozycja 21 | Programowalny przełącznik (switch) – 9 szt. |
| --- | --- |
| Rodzaj przełącznika | Zarządzalny |
| Ilość portów (minimum) | 24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX) 4 porty SFP 1000Mb/s 1 port konsoli RJ45 1 port konsoli Micro-USB |
| Okablowanie sieciowe (minimum) | 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, 5e lub wyższy do 100m 1000BASE-X: MMF, SMF |
| Montaż | Rack, 1U |
| Przepustowość | min. 56 Gb/s |
| Szybkość przekierowań | min. 41,67 Mp/s |
| Tablica adresowa MAC | min. 16k |
| Ramki jumbo | min. 9216 Bajtów |
| Poziom zarządzania | L2+ |
| Funkcje zarządzania (minimum) | Statyczny routing DHCP Relay IGMP Snooping V1/V2/V3 Obsługa protokołu LACP (zgodnie ze standardem 802.3ad (do 8 grup, maksymalnie 8 portów na grupę) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP Filtrowanie/ochrona BPDU TC/Root Protect Wykrywanie pętli zwrotnych Kontrola przepływu danych (802.3x) L2PT |
| Sieci VLAN (minimum) | Wsparcie standardu IEEE802.1Q, do 4000 VLAN oraz 4000 identyfikatorów VLAN 802.1Q/MAC/Protocol/Private VLAN GARP/GVRP |
| Listy kontroli dostępu (minimum) | Filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC L2～L4 Adres IP, porty TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protokół i VLAN ID Ograniczona czasowo |
| Bezpieczeństwo transmisji (minimum) | Wiązanie IP-MAC-Port-VID AAA Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1X, Radius Ochrona przed atakami DoS Dynamiczna ochrona przed atakami ARP (DAI) SSH v1/v2 SSL v2/v3/TLSv1 Zabezpieczenia portów Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control |
| IPv6 (minimum) | Podwójny stos IPv4/IPv6 MLD Snooping IPv6 ND Wykrywanie MTU ICMPv6 TCPv6/UDPv6 Lista kontroli dostępu IPv6 DHCPv6 Snooping Interfejs IPv6 |
| Zastosowania IPv6 (minimum) | Klient DHCPv6 Ping6 Tracert6 Telnet(v6) IPv6 SNMP IPv6 SSH IPv6 SSL Http/Https IPv6 TFTP Lista kontroli dostępu IPv6 Interfejs IPv6 Routing IPv6 DHCPv6 Snooping |
| Zarządzanie (minimum) | Interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI SNMP v1/v2c/v3, zgodne z publicznymi i prywatnymi bibliotekami MIB TP-LINK RMON (grupy 1, 2, 3, 9) sFlow PPPoE Circuit ID DHCP Relay Serwer DHCP Klient DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82 Dual Image Monitorowanie CPU Port Mirroring Synchronizacja czasu SNTP Aktualizacja firmwaru: poprzez protokół TFTP oraz przeglądarkę internetową Diagnostyka: test VCT Logi systemu, publiczne biblioteki MIB Odzyskiwanie hasła |
| Wymagania systemowe (minimum) | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7/8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux. |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji |

| Pozycja 22 | Przełącznik + router (switch) programowalny – 9 szt. |
| --- | --- |
| Ilość pamięci RAM | min. 512 MB |
| Ilość pamięci | min. 16 MB |
| Ilość licencje RouterOS | min. 5 |
| Czas MTBF | min. 200 000h |
| Zasilanie | Pasywne PoE |
| Ilość portów (minimum) | 24x 10/100/1000 Ethernet RJ-45 2x SFP+ |
| Montaż | RACK, 1U |
| Akcesoria | Uchwyty montażowe RACK Zasilacz |
| Standard komunikacyjny | IEEE 802.1Q |
| Liczba VLANs | min. 4000 |
| Dublowanie portów | TAK |
| Taktowanie procesora | min. 800 MHz |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji |

| Pozycja 23 | Punkt dostępu Access Point -9 szt. |
| --- | --- |
| Ilość portów | min. 1x RJ-45 Ethernet 10/100 |
| Obsługa zasilania pasywnego PoE | TAK, min. 25m |
| Standardy bezpieczeństwa (minimum) | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Prędkość transmisji | min. 300 Mb/s w paśmie 2,4GHz |
| Ilość i typ anten | min. 2x Dookólne |
| Tryb pracy bezprzewodowej (minimum) | Punkt dostępowy Multi-SSID Klient Wzmacniacz sygnału |
| Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej (minimum) | Szyfrowanie WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2-PSK |
| Wymagania systemowe (minimum) | Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 lub inna przeglądarka z wtyczką Java Modem kablowy lub DSL Umowa z usługodawcą (dostęp do Internetu) |
| Zarządzanie | SNMP |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji |

| Pozycja 24 | Router – 9 szt. |
| --- | --- |
| Ilość portów | min. 5x RJ-45 |
| Przyciski (minimum) | On/Off WPS Wi-Fi On/Off |
| Standardy IEEE (minimum) | IEEE 802.3, 802.3u |
| Standardy ADSL (minimum) | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 |
| Standardy ADSL2 (minimum) | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) |
| Standardy ADSL2+ (minimum) | ITU-T G.992.5 |
| Ilość I typ anten | min. 2, dookólne |
| Zysk anteny | min. 2x 5 dBi |
| Standardy bezprzewodowe (minimum) | IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b |
| Bezpieczeństwo transmisji (minimum | Zapora sieciowa NAT oraz SPI, Filtrowanie adresów MAC/IP/URL, pakietów i aplikacji Ochrona przed atakami: Denial of Service (DoS), SYN Flooding, Ping of Death |
| Zarządzanie (minimum) | Zarządzanie przez przeglądarkę (HTTP) Zdalne zarządzanie Zarządzanie przez Telnet Wiersz linii poleceń (CLI) SSL dla TR-069 SNMP v1/2c SNMP przez EOC Aktualizacja firmware'u przez sieć CWMP (TR-069) Narzędzia diagnostyczne |
| Protokoły ATM/PPP (minimum) | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - wsparcie do 8 połączeń PVC |
| VPN Pass-Through (minimum) | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
| Przekierowanie portów (minimum) | Serwery wirtualne, DMZ, kontrola dostępu |
| Wymagania systemowe (minimum) | Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, MAC OS lub Linux |

| Pozycja 25 | Patchpanel – 11 szt. |
| --- | --- |
| Liczba portów | min. 24 |
| Typ gniazda | RJ-45 |
| Wysokość i montaż | 1U, RACK |
| Szerokość | 19” |
| Kategoria gniazd | 5e |
| Typ okablowania | FTP/STP - ekranowana skrętka 4 parowa |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji |

| Pozycja 26 | Szafa rackowa - 1 szt. |
| --- | --- |
| Wysokość | 27U |
| Szerokość | 600 mm |
| Klasa szczelności | IP20 lub wyższa |
| Materiał | Stal Szkło |
| Maksymalne obciążenie | 800kg |
| Głębokość | 800 mm |
| Budowa (minimum) | Drzwi przednie przeszklone z zamkiem Drzwi tylne stalowe uchylne z zamkiem Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka kompatybilne ze standardami: metrycznym, ETSI oraz międzynarodowym 19” Wykończenie pow.: odtłuszczanie, wytrawianie, fosfatowanie, malowanie proszkowe Zabezpieczona przed rdzą, utlenianiem, porysowaniem, korozją Dwa przepusty kablowe - szczotkowy w suficie 5szt, kablowy w podłodze 8szt Grubość ramy: min. 1.2 mm Grubość szyn montażowych: min. 2.0 mm Grubość paneli bocznych: min. 1.2 mm Grubość szkła: min. 5 mm Regulowane nóżki i kółka |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji |

| Pozycja 27 | Serwer NAS wraz z 4 dyskami do kontroli pamięci masowej – 1 szt. |
| --- | --- |
| Typ budowy | RACK, 1U |
| Procesor | Osiągający w testach CPU Benchmark PassMark min. 2250 punktów na dzień 26.10.2020r. Procesor musi się znajdować na liście PassMark stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ |
| Pamięć RAM | min. 4GB |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM | TAK, do 8GB |
| Pamięć flash | min. 4GB |
| Wnęka na dyski | 4x 3,5” SATA III lub SATA II |
| Kompatybilne dyski (minimum) | 3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |
| Karty rozszerzeń | TAK, PCIe |
| Porty USB | min. 4x USB 3.2 Gen 1 |
| Porty HDMI | min. 1x HDMI 1.4b |
| Zasilanie | 2x 250W, działające redundantnie |
| Wentylatory | 2x 40mm wbudowane |
| Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń | min. 1500 |
| System operacyjny | Autorskie rozwiązanie producenta serwera bazujące na Linuxie |
| Zarządzanie miejscem (minimum) | Obsługa RAID: 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, Single Obsługa funkcji S.M.A.R.T Obsługa RAID SSD TRIM: 0, 1, 10 |
| Zestaw aplikacji (minimum) | Aplikacje producenta serwera do zarządzania serwerem poczty, tworzeniem backupów danych, tworzenie i konfigurowanie serwera multimediów (muzyka, zdjęcia, wideo) z funkcją streamowania na urządzenia SMART oraz Apple TV, Chromecast |
| Ilość zamontowanych dysków | 4 |
| Pojemność zamontowanych dysków | 4x 4TB |
| Typ dysków | 3,5” LFF |
| Prędkość obrotowa | min. 5400 obr/min. |
| Pamięć buforowa | min. 64MB |
| Przeznaczenie | Dyski z przeznaczeniem do pracy ciągłej w serwerach |
| Funkcja konwencjonalnego zapisu magnetycznego | TAK |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji |

| Pozycja 28 | Serwer RACK wraz z systemem operacyjnym – 1 szt. |
| --- | --- |
| Typ budowy | RACK, 1U |
| Procesor | Osiągający w testach CPU Benchmark PassMark min. 7485 punktów na dzień 26.10.2020r. Procesor musi się znajdować na liście PassMark stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ |
| Pamięć RAM | min. 16 GB ECC |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM | TAK, do 64GB (4 gniazda pamięci RAM) |
| Kontroler | SATA RAID |
| Ilość obsługiwanych dysków | min. 4x 3,5” LFF SATA III |
| Zainstalowane dyski | 2x 1TB HDD |
| Porty (minimum) | 1 x 15-pin D-Sub 1 x micro USB (Type B) 1 x USB 2.0 1 x RS-232 (COM) 2 x RJ-45 LAN 3 x USB 3.0 |
| Zasilacz | min. 450W |
| Karta sieciowa | min. 2 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Pozostałe informacje o karcie sieciowej | min. 2 karty LOM 1 GbE |
| Funkcja zdalnego dostępu | Dedykowane oprogramowanie producenta serwera zapewniające zaawansowany zdalny dostęp do serwera za pomocą protokołu SSL |
| Karty rozszerzeń | min. 2x PCIe 3.0 |
| Oprogramowanie systemowe | Microsoft Windows Server 2019 lub równoważny. Za równoważny Zamawiający przyjmuje: Licencja bez ograniczeń czasowych. Warunki licencjonowania muszą zezwalać na zmianę wersji systemu operacyjnego na niższą z zachowaniem wsparcia technicznego oraz na przeniesienie licencji systemu operacyjnego na inny fizyczny serwer. Instalacja i użytkowanie aplikacji 32- i 64- bitowych na dostarczonym serwerowym systemie operacyjnym w ramach dostarczonej licencji zawarta możliwość instalacji oprogramowania na serwerze wieloprocesorowym - obsługa 64 procesorów fizycznych, oraz co najmniej 64 procesorów logicznych (wirtualnych). Wielkość obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego – przynajmniej 4TB. Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez karty Gigabit Ethernet i szybsze, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu. Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory. Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2019. Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP). Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNA Zawarta możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP) Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW Dostępny hypervisor umożliwiający uruchamianie wirtualnych systemów w ramach zasobów sprzętowych serwera W ramach licencji zawarte prawo do wirtualizacji dwóch systemów na zasobach sprzętowych serwera - w ramach licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego Wszystkie wymienione powyżej parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów) |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy gwarancji |

| Pozycja 29 | Oprogramowanie monitorujące ruch w sieci – 1 szt. |
| --- | --- |
| Opis funkcjonalności | Oprogramowanie posiadające budowę modułową, składa się z serwera zarządzającego, zdalnych konsoli oraz Agentów. Komunikacja pomiędzy Serwerem a Agentami i Konsolami nawiązywana jest przy użyciu szyfrowanego protokołu (TLS lub SSL). Moduły umożliwiają kompleksowy monitoring sieci, monitoring sprzętu komputerowego na stanowiskach użytkowników pod kątem zmian sprzętowych i programowych oraz pomocy w formie interaktywnego połączenia sieciowego z obsługiwanym użytkownikiem. Dane, które dotyczą działań pracownika na komputerze, a więc: historia aktywności, polityka korzystania z Internetu oraz aplikacji, dostęp do zewnętrznych nośników danych itp., są odseparowane od danych stricte technicznych tj. informacji o stacji roboczej. Są one również grupowane w osobnym, dedykowanym oknie. Pozwala to na, zgodne z RODO, usuwanie danych wybranego użytkownika bez konieczności usunięcia informacji o stacji roboczej. Dostęp do danych osobowych oraz danych z monitoringu, zgodnie z RODO, objęty jest kontrolą na poziomie wybranych Administratorów – w programie można nadawać kontom administracyjnym różne poziomy dostępu oraz uprawnień zarówno do grup urządzeń, jak i użytkowników. Program działa w oparciu tylko o darmową bazę danych, bez limitu jej pojemności. MONITOROWANIE INFRASTRUKTURY (BEZAGENTOWO) obejmuje serwery Windows, Linux, Unix, Mac; routery, przełączniki, urządzenia VoIP i firewalle w zakresie: • wykrywania urządzeń w sieci poprzez skanowanie ping (oraz arp-ping). • wizualizacji stanu urządzeń w postaci ikon urządzeń na mapach sieci. • wizualizacji połączeń pomiędzy urządzeniami a przełącznikami i informacji, do którego portu przełącznika podłączone jest dane urządzenie. • serwisów TCP/IP, HTTP, POP3, SMTP, FTP i innych wraz z możliwością definiowania własnych serwisów. Program monitoruje czas ich odpowiedzi i procent utraconych pakietów. • serwerów pocztowych: o program monitoruje zarówno serwis odbierający, jak i wysyłający pocztę, o program ma możliwość monitorowania stanu systemów i wysyłania powiadomienia (e-mail, SMS i inne), w razie gdyby przestały one odpowiadać lub funkcjonowały wadliwie (np. gdy ważne parametry znajdą się poza zakresem), o program ma możliwość wykonywania operacji testowych, o program ma możliwość wysłania powiadomienia jeśli serwer pocztowy nie działa. • monitorowania serwerów WWW i adresów URL. • obsługi szyfrowania SSL/TLS w powiadomieniach e-mail. • obsługi urządzeń SNMP wspierających SNMP v1/2/3 (np. przełączniki, routery, drukarki sieciowe, urządzenia VoIP itp.) za pomocą nazw. • szyfrowania AES, DES i 3DES dla protokołu SNMPv3, • obsługi komunikatów syslog i pułapek SNMP, • monitoringu routerów i przełączników wg: o zmian stanu interfejsów sieciowych, o ruchu sieciowego, o podłączonych stacji roboczych, o ruchu generowanego przez podłączone stacje robocze Program posiada własny, wbudowany kompilator plików MIB. • serwisów Windows: monitor serwisów Windows alarmuje gdy serwis przestanie działać oraz pozwala na jego uruchomienie/zatrzymanie/zrestartowanie. • wydajności systemów Windows: o obciążenie CPU, pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy. Program posiada Inteligentne Mapy i Oddziały, które służą do lepszego zarządzania logiczną strukturą urządzeń w placówce (Oddziały) oraz tworzą dynamiczne mapy wg własnych filtrów (Mapy Inteligentne). W ZAKRESIE INWENTARYZACJI program automatycznie gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu na stacjach roboczych oraz: 1. Prezentuje szczegóły dotyczące sprzętu: modelu, procesora, pamięci, płyty głównej, napędów, kart itp. 2. Obejmuje m.in.: zestawienie posiadanych konfiguracji sprzętowych, wolne miejsce na dyskach, średnie wykorzystanie pamięci, informacje pozwalające na wytypowanie systemów, dla których konieczny jest upgrade. 3. Informuje o zainstalowanych aplikacjach oraz aktualizacjach Windows co bezpośrednio umożliwia audytowanie i weryfikację użytkowania licencji w organizacji. 4. Zbiera informacje w zakresie wszystkich zmian przeprowadzonych na wybranej stacji roboczej: instalacji/deinstalacji aplikacji, zmian adresu IP itd. 5. Posiada możliwość wysyłania powiadomienia np. e-mailem w przypadku zainstalowania programu lub jakiejkolwiek zmiany konfiguracji sprzętowej komputera. 6. Umożliwia odczytanie numeru seryjnego (klucze licencyjne). 7. Umożliwia automatyczne zarządzanie instalacjami i deinstalacjami oprogramowania poprzez określenie paczek aplikacji wymaganych oraz nieautoryzowanych. 8. Umożliwia przegląd informacji o konfiguracji systemu, np. komend startowych, zmiennych środowiskowych, kontach lokalnych użytkowników, harmonogramie zadań itp. Moduł inwentaryzacji sprzętu umożliwia prowadzenie bazy ewidencji majątku IT w zakresie: • przechowywania wszystkich informacji dotyczących infrastruktury IT w jednym miejscu oraz automatycznego aktualizowania zgromadzonych informacji, • definiowania własnych typów (elementów wyposażenia), ich atrybutów oraz wartości – dla danego urządzenia lub oprogramowania istnieje możliwość dodawania dodatkowych informacji, np. numer inwentarzowy, osoba odpowiedzialna, numer i skan faktury zakupu, wartość sprzętu lub oprogramowania, nazwa sprzedawcy, termin upływu i skan gwarancji, termin kolejnego przeglądu (można podać datę, po której administrator otrzyma powiadomienie o zbliżającym się terminie przeglądu lub upływie gwarancji), nazwa firmy serwisującej, inny dowolny załącznik (np. plik .DOCX, .XLSX, .PDF), skan dowolnego dokumentu, czy też własny komentarz; dodatkowo istnieje możliwość importu danych z zewnętrznego źródła (.CSV), • generowania zestawienia wszystkich środków trwałych, w tym urządzeń i zainstalowanego na nich oprogramowania, • archiwizacji i porównywania audytów środków trwałych, • tworzenia kodów kreskowych w Środkach Trwałych, • drukowania kodów kreskowych oraz dwuwymiarowych kodów alfanumerycznych (QR Code) dla środków trwałych, które posiadają numer inwentarzowy, • inwentaryzacji sprzętu posiadającego kody kreskowe za pomocą aplikacji mobilnej na system Android, • inwentaryzacji stacji roboczych niepodłączonych do sieci (bez instalacji Agenta poprzez manualne wykonanie skanów inwentaryzacji offline). Dodatkowo dostępne są Agenty inwentaryzacji na systemy Android, macOS oraz Linux. Inwentaryzacja oprogramowania zapewnia funkcjonalność w zakresie pozyskiwania informacji o oprogramowaniu i audycie licencji poprzez: 1. Skanowanie plików wykonywalnych i multimedialnych na stacjach roboczych, skanowanie archiwów ZIP. 2. Zarządzanie posiadanymi licencjami. 3. Łatwy audyt legalności oprogramowania oraz powiadamianie tylko w razie przekroczenia liczby posiadanych licencji - w każdej chwili istnieje możliwość wykonania aktualnych raportów audytowych. 4. Zarządzanie posiadanymi licencjami: raport zgodności licencji. 5. Możliwość przypisania do programów numerów seryjnych, wartości itp. Okna audytowe posiadają możliwość filtrowania elementów per oddział. W ZAKRESIE OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW program umożliwia monitorowanie aktywności użytkowników pracujących na komputerach z systemem Windows poprzez monitorowanie: • Faktycznego czasu aktywności (dokładny czas pracy z godziną rozpoczęcia i zakończenia pracy) • Procesów (każdy proces ma całkowity czas działania oraz czas aktywności użytkownika) wraz informacją o uruchomieniu na podwyższonych uprawnieniach, • Rzeczywistego użytkowania programów (m.in. procentowa wartość wykorzystania aplikacji, obrazująca czas jej używania w stosunku do łącznego czasu, przez który aplikacja była uruchomiona), • Informacji o edytowanych przez użytkownika dokumentach, • Historii pracy (cykliczne zrzuty ekranowe), • Listy odwiedzanych stron WWW (liczba odwiedzin stron z nagłówkami, liczbą i czasem wizyt), • Transferu sieciowego użytkowników (ruch lokalny i transfer internetowy generowany przez użytkownika), • Wydruków m.in. informacje o dacie wydruku, informacje o wykorzystaniu drukarek, raporty dla każdego użytkownika (kiedy, ile stron, jakiej jakości, na jakiej drukarce, jaki dokument był drukowany), zestawienia pod względem stacji roboczej (kiedy, ile stron, jakiej jakości, na jakiej drukarce, jaki dokument drukowano z danej stacji roboczej), możliwość "grupowania" drukarek poprzez identyfikację drukarek. Program ma możliwość monitorowania kosztów wydruków, • Nagłówków przesyłanej poczty e-mail. Program ponadto posiada możliwość: • blokowania stron internetowych poprzez możliwość zezwolenia lub zablokowania całego ruchu WWW dla danej stacji roboczej z możliwością definiowania wyjątków – zarówno zezwalających, jak i zabraniających korzystania z danych domen oraz wybranych lub dowolnych sub-domen (np. *.domena.pl), • blokowania ruchu na wskazanych portach TCP/IP, • blokowania pobierania poprzez przeglądarki internetowe plików z określonym rozszerzeniem, • wysyłania powiadomień gdy użytkownik: odwiedzi stronę z określonej grupy domeny; pobierze lub wyśle określoną ilość danych w ciągu dnia w sieci lokalnej lub Internet; wydrukuje określoną ilość stron w ciągu dnia. Możliwość generowania raportów dla użytkowników Active Directory niezależnie od tego, na jakich komputerach pracowali w danym czasie. Mechanizm blokowania uruchamiania aplikacji. Program posiada Grupy użytkowników oraz Grupy Inteligentne, które służą do lepszego zarządzania użytkownikami, polityką monitorowania oraz blokowania aplikacji i stron internetowych. PROGRAM UMOŻLIWIA REALIZACJĘ ZDALNEJ POMOCY UŻYTKOWNIKOM. W ramach kontroli stacji użytkownika dostępny jest podgląd pulpitu użytkownika i możliwość przejęcia nad nim kontroli. Podczas dostępu zdalnego, zarówno użytkownik jak i administrator widzą ten sam ekran. Administrator w trakcie zdalnego dostępu ma możliwość zablokowania działania myszy oraz klawiatury dla użytkownika. W niniejszym module znajduje się baza zgłoszeń umożliwiająca użytkownikom zgłaszanie problemów technicznych, które z kolei są przetwarzane i przyporządkowywane odpowiednim administratorom, otrzymującym automatycznie powiadomienie o przypisanym im problemie. Kolejną ważną funkcjonalnością jest umożliwienie użytkownikom monitorowania procesu rozwiązywania zgłoszonych przez nich problemów i ich aktualnych statusów, jak również możliwość wymiany informacji z administratorem poprzez komentarze, które są wpisywane i widoczne dla obu stron. Moduł ten zawiera również komunikator (czat), który umożliwia przesyłanie wiadomości pomiędzy zalogowanymi użytkownikami i administratorami (wraz z wyszukiwarką wiadomości) oraz bazę wiedzy pomagającą użytkownikom samodzielnie rozwiązywać najprostsze, powtarzające się problemy. Moduł pomocy zdalnej umożliwia również: • zarządzanie zdalne procesami Windows z poziomu okna informacji o urządzeniu, • tworzenie i konfigurowanie pól niestandardowych, powiązanych z wybraną kategorią zgłoszenia serwisowego w tym pól typu: czasowych, wielokrotnego i jednokrotnego wyboru, • możliwość automatycznego czyszczenia historii rozmów w Czacie, • dwukierunkowego zarządzania plikami użytkownika w postaci managera plików dostępnego w zdalnym dostępie, • pobieranie listy użytkowników z Active Directory, • przypisywanie pracowników helpdesk do kategorii zgłoszeń, • procesowanie zgłoszeń użytkowników z wiadomości e-mail, • wykonywanie operacji na wielu zgłoszeniach równocześnie, • dołączanie załączników do zgłoszeń, • zrzuty ekranowe (podgląd pulpitu), • dystrybucję oprogramowania przez Agenty, • dystrybucję oraz uruchamianie plików za pomocą Agentów (w tym plików MSI), • zadania dystrybucji plików, jeśli komputer jest wyłączony w trakcie zlecania operacji następuje kolejkowanie zadania dystrybucji pliku, • możliwość skonfigurowania automatyzacji procesowania zgłoszeń, • planowanie nieobecności pracowników helpdesk, • obsługę umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA), • generowanie raportów obsługi helpdesk, • zdalne wykonywanie poleceń poprzez Agenty (np. utworzenie / edycja konta lokalnego użytkownika systemu). Kolejną funkcją oprogramowania jest MOŻLIWOŚĆ OCHRONY DANYCH PRZED WYCIEKIEM poprzez blokowanie urządzeń. 1. Blokowanie urządzeń i nośników danych. Program ma możliwość zarządzania prawami dostępu do wszystkich urządzeń wejścia i wyjścia oraz urządzeń fizycznych, na które użytkownik może skopiować pliki z komputera firmowego lub uruchomić z nich program zewnętrzny. 2. Blokowanie urządzeń i interfejsów fizycznych: USB, FireWire, gniazda kart pamięci, SATA, dyski przenośne, napędy CD/DVD, stacje dyskietek. 3. Blokowanie interfejsów bezprzewodowych: Wi-Fi, Bluetooth, IrDA. 4. Blokownie dotyczy tylko urządzeń służących do przenoszenia danych - inne urządzenia (drukarka, klawiatura, mysz itp.) mogą być podłączane. Zarządzanie prawami dostępu do urządzeń: 1. Definiowanie praw użytkowników/grup do odczytu, zapisu czy wykonania plików. 2. Autoryzowanie urządzeń firmowych (przykładowo szyfrowanych): pendrive’ów, dysków itp. - urządzenia prywatne są blokowane. 3. Całkowite zablokowanie określonych typów urządzeń dla wybranych użytkowników. 4. Centralna konfiguracja poprzez ustawienie reguł (polityk) dla całej sieci. Audyt operacji na urządzeniach przenośnych: 1. Zapisywanie informacji o zmianach w systemie plików na urządzeniach przenośnych. 2. Podłączenie/odłączenie urządzenia przenośnego. Integracja z Active Directory - zarządzanie prawami dostępu przypisanymi do użytkowników grup domenowych. Przydzielanie uprawnień również do kont użytkowników lokalnych. Ochrona przed usunięciem Program jest zabezpieczony hasłem przed ingerencją użytkownika w jego działanie i próbą usunięcia, nawet jeśli użytkownik ma prawa administratora. Program dostępny jest w języku polskim i angielskim wraz z Podręcznikiem Użytkownika w formie strony internetowej. 1 sztuka oprogramowania zawiera 20 stanowisk / licencji |

| Pozycja 30 | Oprogramowanie biurowe – 54 licencje |
| --- | --- |
| Zawartość | Edytor tekstów Arkusz kalkulacyjny Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) Program do tworzenia i zarządzania bazami danych |
| Edytor tekstu | Edytor tekstów musi umożliwiać: • Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w • zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością • słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, • Wstawianie oraz formatowanie tabel, Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, • Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele • przestawne), • Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, • Automatyczne tworzenie spisów treści, • Formatowanie nagłówków i stopek stron, • Sprawdzanie pisowni w języku polskim, • Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, • Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności • Określenie układu strony (pionowa/pozioma), • Wydruk dokumentów, • Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, • Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, • Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, • Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem, • Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa, • Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. |
| Arkusz kalkulacyjny | Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - Tworzenie raportów tabelarycznych, - Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, - Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, - Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), - Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, - Wyszukiwanie i zamianę danych, - Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, - Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, - Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, - Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, - Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń |
| Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji | Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: • Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego • Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, • Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, • Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, • Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, • Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, • Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, • Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, • Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, • Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, • Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016. |
| Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) | Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: • Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, • Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, • Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, • Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, • Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, • Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, • Zarządzanie kalendarzem, • Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, • Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, • Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, • Zarządzanie listą zadań, • Zlecanie zadań innym użytkownikom, • Zarządzanie listą kontaktów, • Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, • Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, • Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. |
| Program do tworzenia i zarządzania bazami danych | Program do tworzenia i zarządzania bazami danych musi umożliwiać: - Dodawanie nowych danych, takich jak nowy element inwentarza, do bazy danych - Edytowanie istniejących danych w bazie danych, na przykład zmienianie bieżącej lokalizacji elementu - Usuwanie informacji, na przykład po sprzedaniu elementu lub wycofaniu go ze sprzedaży - Organizowanie i przeglądanie danych na różne sposoby - Udostępnianie danych innym osobom za pomocą raportów, wiadomości e-mail, intranetu lub Internetu |
| Wymagania dodatkowe | Oprogramowanie jednego producenta. Licencja dożywotnia, przeznaczona dla podmiotów edukacyjnych. Forma licencji: zbiorcza, zarządzana za pomocą jednego klucza produktu. |

| Pozycja 31 | Oprogramowanie graficzne – 1 szt. |
| --- | --- |
| Typ licencji | Licencja edukacyjna, wieczysta |
| Zawartość pakietu | 7 programów jednakowego producenta |
| Funkcjonalności | Grafika wektorowa: podstawowe linie i kształty można przekształcać w skomplikowane prace, a liczne narzędzia do tworzenia kształtów i rysowania pozwalają uzyskać różnorodne krzywe. Układ stron: w pakiecie znajdziesz wszystkie niezbędne narzędzia do tworzenia układu stron broszur, wielostronicowych dokumentów itp. Edycja zdjęć: retuszuj i udoskonalaj zdjęcia dzięki wszechstronnym narzędziom programu Corel PHOTO-PAINT, którego działanie bazuje na warstwach. Używaj programu AfterShot 3 HDR do tworzenia pięknych zdjęć o dużej rozpiętości tonalnej (HDR) z obrazów w formacie RAW. Typografia: stosuj efekty, takie jak cienie i kontury, dostosowuj wygląd czcionek i dopasowuj tekst do ścieżek, korzystając z kompletnego zestawu narzędzi typograficznych. Narzędzia do grafik internetowych: cała gama wzorców i narzędzi do tworzenia grafik internetowych umożliwia opracowywanie atrakcyjnych materiałów do publikowania w Internecie. Dzięki zestawowi narzędzi oferujących precyzję na poziomie pikseli możesz sprawić, że każda grafika, którą wyeksportujesz do publikacji w Internecie, będzie miała wyraźne krawędzie. Wysokiej jakości wydruki: kontroluj spójność kolorów dla różnych obszarów zastosowań, a przed rozpoczęciem drukowania zyskaj pewność, że kolory zostaną wiernie oddane. Dzięki zaawansowanemu mechanizmowi zarządzania kolorami w programie CorelDRAW z łatwością przygotujesz dokumenty do druku. |
| Ilość licencji | 19 stanowisk |

| Pozycja 32 | Oprogramowanie video – 18 szt. |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Aplikacja przeznaczona do nieliniowej edycji i obróbki filmów wideo. Program służący do tworzenia produkcji amatorskich filmów gotowych do udostępnienia na potrzeby Internetu jak również nośników płyty DVD/Blu-Ray z wielopoziomowymi menu. |
| Tryby pracy | Timeline lub storyboard |
| Typ licencji | Edukacyjna lub komercyjna, wieczysta |
| Obsługiwane formaty wejściowe: | Materiały HD (m .in. Blu-ray video, AVCHD, MPEG-2 HD and WMV HD), AVI (DivX, Xvid, itp.), DV AVI, MP4 (m. in. Sony PSP, Apple iPod and Archos), WMV, 3GP, 3G2, QuickTime (MOV, QT), DVD, VOB, VRO, MPEG-1, 2, 4, TOD, MOD, MPG, DAT, VCD, SVCD, Real Video (RM, RMVB), ASF, ASX, MJPEG, H.263, H.264, DVR-MS, MKV, OGM, FLV, AMV, MTV, TS, M2TS, M2T, MTS, DPG, NSV, FLI, FLC, CDG, GVI, SVI, PPT, PPTX. |
| Obsługiwane formaty wyjściowe: | Materiały HD (m. in. Blu-ray video, AVCHD, MPEG-2 HD and WMV HD), AVI (DivX, Xvid, itp.), MP4 (m. in. Sony PSP, Apple iPod and Archos), WMV, 3GP, 3G2, QuickTime (MOV, QT), SWF, FLV, DVD, MPEG-1, 2, 4, MPG, MJPEG, H.263, H.264, Real Video (RM, RMVB). |

| Pozycja 33 | Komputer przenośny – 3 szt. |
| --- | --- |
| Procesor | Osiągający w testach CPU Benchmark PassMark min. 7000 punktów na dzień 26.10.2020r. Procesor musi się znajdować na liście PassMark stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. Taktowanie w trybie turbo 4,9 GHz Pamięć podręczna 8MB |
| Pamięć RAM | min. 16GB DDR4 z możliwością rozbudowy do 32GB Taktowanie min. 2400 MHz |
| Matryca (minimum) | 15,6” FHD Technologia wykonania IPS Jasność 250 cd/m2 Gamut kolorów 45% NTSC Powierzchnia matrycy: matowa |
| Karta graficzna | Zintegrowana |
| Klawiatura (minimum) | QWERTY PL Podświetlana Wydzielona klawiatura numeryczna Odporna na rozlanie płynu |
| Sterowanie (minimum) | Wielodotykowy touchpad, funkcja gestów |
| Multimedia (minimum) | Wbudowana w ramkę matrycy kamera 720p Wbudowane w komputer głośniki Stereo Wbudowany w komputer mikrofon |
| Porty (minimum) | 1x USB-C 3.1 Gen 1/DisplayPort (Power Delivery) 2 x USB 3.1 Gen 1 1x USB 2.0 (element zasilany) 1x HDMI 1x LAN RJ-45 1x Słuchawki/mikrofon combo jack 1x Czytnik kart SD/SDHC/SDXC |
| Bateria i zasilanie (minimum) | Zasilacz o mocy 45W Bateria 45Wh Czas pracy 13h wg Deklaracji producenta |
| Bezpieczeństwo (minimum) | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip Czytnik odcisków palców Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Łączność (minimum) | Bluetooth 5.0 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax LAN 1GBE |
| Waga | Do 2kg |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące gwarancji producenta komputera, czas reakcji 1 dzień roboczy. Za czas reakcji Zamawiający przyjmuje pojawienie się serwisanta producenta komputera lub jego autoryzowanego partnera serwisowego w ciągu 24h od zgłoszenia serwisowego. |
| Certyfikaty i normy | ISO 9001, ISO 14001, CE, ROHS, Energy Star lub równoważne |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional PL w wersji komercyjnej lub edukacyjnej. System zainstalowany przez producenta komputera. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne: System zainstalowany przez producenta komputera. Nie wymagający aktywacji za pomocą Internetu lub telefonu. Zainstalowany system operacyjny, w polskiej wersji językowej. Dołączony nośnik optyczny (CD/DVD) z instalatorem systemu operacyjnego oraz wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy zestawu komputerowego sterownikami – parametry techniczne i funkcjonalne systemu. System operacyjny klasy desktop, 64-bit. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji, w tym: 1) klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy; 2) dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru, w tym: 1) polskim; 2) angielskim. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 1) menu; 2) odtwarzacz multimediów; 3) pomoc; 4) komunikaty systemowe. Wbudowany system pomocy w języku polskim. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. Zintegrowana z systemem operacyjnym konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. Możliwość pracy systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa /instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów, w tym: 1) poziom menu; 2) poziom otwartego okna systemu operacyjnego. Wbudowany system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Obsługa standardu NFC (near field communication). Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: 1) login i hasło; 2) karty z certyfikatami (smartcard); 3) wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869). Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Udostępnianie modemu. Wbudowane oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w układzie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. |
| Oprogramowanie antywirusowe |  |
| Rodzaj i funkcje | Przeznaczony do kompleksowej ochrony serwerów i stacji klienckich pracujących pod kontrolą systemów z rodziny Microsoft Windows. Aktualizacja oprogramowania w trybie offline, za pomocą paczek aktualizacyjnych ściągniętych z dedykowanej witryny producenta oprogramowania. |
| Czas licencji | min. 12 miesięcy |
| Architektura | Serwer: centralna konsola zarządzająca oraz oprogramowanie chroniące serwer Oprogramowanie klienckie, zarządzane z poziomu serwera. |
| Podstawowa funkcjonalność | System chroniący przed zagrożeniami, posiadający certyfikaty VB100%, OPSWAT, AVLAB +++, AV Comperative Advance +. Silnik musi umożliwiać co najmniej: • wykrywanie i blokowania plików ze szkodliwą zawartością, w tym osadzonych/skompresowanych plików, które używają czasie rzeczywistym algorytmów kompresji, • wykrywanie i usuwanie plików typu rootkit oraz złośliwego oprogramowania, również przy użyciu technik behawioralnych, • stosowanie kwarantanny, • wykrywanie i usuwanie fałszywego oprogramowania bezpieczeństwa (roguewear) • skanowanie urządzeń USB natychmiast po podłączeniu, • automatyczne odłączanie zainfekowanej końcówki od sieci, • skanowanie plików w czasie rzeczywistym, na żądanie, w interwałach czasowych lub poprzez harmonogram, w sposób w pełni konfigurowalny w stosunku do podejmowanych akcji w przypadku wykrycia zagrożenia, z możliwością wykluczenia typu pliku lub lokalizacji. • Zarządzanie „aktywami” stacji klienckiej, zbierające informacje co najmniej o nazwie komputera, producencie i modelu komputera, przynależności do grupy roboczej/domeny, szczegółach systemu operacyjnego, lokalnych kontach użytkowników, dacie i godzinie uruchomienia i ostatniego restartu komputera, parametrach sprzętowych (proc.,RAM, SN, storage), BIOS, interfejsach sieciowych, dołączonych peryferiach. • Musi posiadać moduł ochrony IDS/IPS • Musi posiadać mechanizm wykrywania skanowania portów • Musi pozwalać na wykluczenie adresów IP oraz PORTów TCP/IP z modułu wykrywania skanowania portów • Moduł wykrywania ataków DDoS musi posiadać kilka poziomów wrażliwości Szyfrowanie danych: • Oprogramowanie do szyfrowania, chroniące dane rezydujące na punktach końcowych za pomocą silnych algorytmów szyfrowania takich jak AES, RC6, SERPENT i DWAFISH. Pełne szyfrowanie dysków działających m.in. na komputerach z systemem Windows. • Zapobiegające utracie danych z powodu utraty / kradzieży punktu końcowego. Oprogramowanie szyfruje całą zawartość na urządzeniach przenośnych, takich jak Pen Drive'y, dyski USB i udostępnia je tylko autoryzowanym użytkownikom. • Centralna konsola do zarządzania i monitorowania użycia zaszyfrowanych woluminów dyskowych, dystrybucji szyfrowania, polityk i centralnie zarządzanie informacjami odzyskiwania, niezbędnymi do uzyskania dostępu do zaszyfrowanych danych w nagłych przypadkach |
| Zarządzanie i administracja | Centralna konsola zarządzająca zainstalowana na serwerze musi umożliwiać co najmniej: • Przechowywanie danych w bazie typu SQL, z której korzysta funkcjonalność raportowania konsoli • Zdalną instalację lub deinstalację oprogramowania ochronnego na stacjach klienckich, na pojedynczych punktach, zakresie adresów IP lub grupie z ActiveDirectory • Tworzenie paczek instalacyjnych oprogramowania klienckiego, z rozróżnieniem docelowej platformy systemowej (w tym 32 lub 64bit dla systemów Windows i Linux), w formie plików .exe lub .msi dla Windows oraz formatach dla systemów Linux • Centralną dystrybucję na zarządzanych klientach uaktualnień definicji ochronnych, których źródłem będzie plik lub pliki wgrane na serwer konsoli przez administratora, bez dostępu do sieci Internet. • Raportowanie dostępne przez dedykowany panel w konsoli, z prezentacją tabelaryczną i graficzną, z możliwością automatycznego czyszczenia starych raportów, z możliwością eksportu do formatów CSV i PDF, prezentujące dane zarówno z logowania zdarzeń serwera konsoli, jak i dane/raporty zbierane ze stacji klienckich, w tym raporty o oprogramowaniu zainstalowanym na stacjach klienckich • Definiowanie struktury zarządzanie opartej o role i polityki, w których każda z funkcjonalności musi mieć możliwość konfiguracji Zarządzanie przez Chmurę: 1. Musi być zdolny do wyświetlania statusu bezpieczeństwa konsolidacyjnego urządzeń końcowych zainstalowanych w różnych biurach 2. Musi posiadać zdolność do tworzenia kopii zapasowych i przywracania plików konfiguracyjnych z serwera chmury 3. Musi posiadać zdolność do promowania skutecznej polityki lokalnej do globalnej i zastosować ją globalnie do wszystkich biur 4. Musi mieć możliwość tworzenia wielu poziomów dostępu do hierarchii aby umożliwić dostęp do Chmury zgodnie z przypisaniem do grupy 5. Musi posiadać dostęp do konsoli lokalnie z dowolnego miejsca w nagłych przypadkach 6. Musi posiadać możliwość przeglądania raportów podsumowujących dla wszystkich urządzeń 7. Musi posiadać zdolność do uzyskania raportów i powiadomień za pomocą poczty elektronicznej |
| Kontrola urządzeń, aplikacji i DLP | System musi umożliwiać, w sposób centralnie zarządzany z konsoli na serwerze, co najmniej: • różne ustawienia dostępu dla urządzeń: pełny dostęp, tylko do odczytu i blokowanie • funkcje przyznania praw dostępu dla nośników pamięci tj. USB, CD • funkcje regulowania połączeń WiFi i Bluetooth • funkcje kontrolowania i regulowania użycia urządzeń peryferyjnych typu: drukarki, skanery i kamery internetowe • funkcję blokady lub zezwolenia na połączenie się z urządzeniami mobilnymi • funkcje blokowania dostępu dowolnemu urządzeniu • możliwość tymczasowego dodania dostępu do urządzenia przez administratora • zdolność do szyfrowania zawartości USB i udostępniania go na punktach końcowych z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim systemu • możliwość zablokowania funkcjonalności portów USB, blokując dostęp urządzeniom innym niż klawiatura i myszka • możliwość zezwalania na dostęp tylko urządzeniom wcześniej dodanym przez administratora • możliwość zarządzani urządzeniami podłączanymi do końcówki, takimi jak iPhone, iPad, iPod, Webcam, card reader, BlackBerry • możliwość używania tylko zaufanych urządzeń sieciowych, w tym urządzeń wskazanych na końcówkach klienckich • funkcję wirtualnej klawiatury • możliwość blokowania każdej aplikacji • możliwość zablokowania aplikacji w oparciu o kategorie • możliwość dodania własnych aplikacji do listy zablokowanych • zdolność do tworzenia kompletnej listy aplikacji zainstalowanych na komputerach klientach poprzez konsole administracyjna na serwerze • dodawanie innych aplikacji • dodawanie aplikacji w formie portable • możliwość wyboru pojedynczej aplikacji w konkretnej wersji • dodawanie aplikacji, których rozmiar pliku wykonywalnego ma wielkość do 200MB • kategorie aplikacji typu: tuning software, toolbars, proxy, network tools, file sharing application, backup software, encrypting tool • możliwość generowania i wysyłania raportów o aktywności na różnych kanałach transmisji danych, takich jak wymienne urządzenia, udziały sieciowe czy schowki. • możliwość zablokowania funkcji Printscreen • funkcje monitorowania przesyłu danych między aplikacjami zarówno na systemie operacyjnym Windows jak i OSx • funkcje monitorowania i kontroli przepływu poufnych informacji • możliwość dodawania własnych zdefiniowanych słów/fraz do wyszukania w różnych typów plików • możliwość blokowania plików w oparciu o ich rozszerzenie lub rodzaj • możliwość monitorowania i zarządzania danymi udostępnianymi poprzez zasoby sieciowe • ochronę przed wyciekiem informacji na drukarki lokalne i sieciowe • ochrona zawartości schowka systemu • ochrona przed wyciekiem informacji w poczcie e-mail w komunikacji SSL • możliwość dodawania wyjątków dla domen, aplikacji i lokalizacji sieciowych • ochrona plików zamkniętych w archiwach • Zmiana rozszerzenia pliku nie może mieć znaczenia w ochronie plików przed wyciekiem • możliwość tworzenia profilu DLP dla każdej polityki • wyświetlanie alertu dla użytkownika w chwili próby wykonania niepożądanego działania • ochrona przez wyciekiem plików poprzez programy typu p2p |
| Dodatkowe wymagania | Monitorowanie zmian w plikach: • Możliwość monitorowania działań związanych z obsługą plików, takich jak kopiowanie, usuwanie, przenoszenie na dyskach lokalnych, dyskach wymiennych i sieciowych. • Funkcje monitorowania określonych rodzajów plików. • Możliwość wykluczenia określonych plików/folderów dla procedury monitorowania. • Generator raportów do funkcjonalności monitora zmian w plikach. • możliwość śledzenia zmian we wszystkich plikach • możliwość śledzenia zmian w oprogramowaniu zainstalowanym na końcówkach • możliwość definiowana własnych typów plików Optymalizacja systemu operacyjnego stacji klienckich: • usuwanie tymczasowych plików, czyszczenie niepotrzebnych wpisów do rejestru oraz defragmentacji dysku • optymalizacja w chwili startu systemu operacyjnego, przed jego całkowitym uruchomieniem • możliwość zaplanowania optymalizacje na wskazanych stacjach klienckich • instruktaż stanowiskowy pracowników Zamawiającego • dokumentacja techniczna w języku polskim Wspierane platformy i systemy operacyjne: - Microsoft Windows XP/7/8/10/ Professional (32-bit/64-bit) - Microsoft Windows Server Web / Standard / Enterprise/ Datacenter (32-bit/64-bit) - Mac OS X, Mac OS 10 Linux 64-bit, Ubuntu, openSUSE, Fedora 14-25, RedHat, |
| Oprogramowanie biurowe |  |
| Zawartość | Edytor tekstów Arkusz kalkulacyjny Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) Program do tworzenia i zarządzania bazami danych |
| Edytor tekstu | Edytor tekstów musi umożliwiać: • Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w • zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością • słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, • Wstawianie oraz formatowanie tabel, Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, • Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele • przestawne), • Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, • Automatyczne tworzenie spisów treści, • Formatowanie nagłówków i stopek stron, • Sprawdzanie pisowni w języku polskim, • Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, • Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności • Określenie układu strony (pionowa/pozioma), • Wydruk dokumentów, • Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, • Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, • Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, • Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem, • Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa, • Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. |
| Arkusz kalkulacyjny | Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - Tworzenie raportów tabelarycznych, - Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, - Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, - Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), - Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, - Wyszukiwanie i zamianę danych, - Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, - Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, - Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, - Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, - Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń |
| Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji | Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: • Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego • Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, • Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, • Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, • Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, • Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, • Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, • Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, • Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, • Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, • Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016. |
| Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) | Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: • Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, • Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, • Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, • Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, • Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, • Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, • Zarządzanie kalendarzem, • Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, • Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, • Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, • Zarządzanie listą zadań, • Zlecanie zadań innym użytkownikom, • Zarządzanie listą kontaktów, • Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, • Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, • Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. |
| Program do tworzenia i zarządzania bazami danych | Program do tworzenia i zarządzania bazami danych musi umożliwiać: - Dodawanie nowych danych, takich jak nowy element inwentarza, do bazy danych - Edytowanie istniejących danych w bazie danych, na przykład zmienianie bieżącej lokalizacji elementu - Usuwanie informacji, na przykład po sprzedaniu elementu lub wycofaniu go ze sprzedaży - Organizowanie i przeglądanie danych na różne sposoby - Udostępnianie danych innym osobom za pomocą raportów, wiadomości e-mail, intranetu lub Internetu |

| Pozycja 34 | Komputer stacjonarny – 54 szt. |
| --- | --- |
| Procesor | Osiągający w testach CPU Benchmark PassMark min. 12600 punktów na dzień 26.10.2020r. Procesor musi się znajdować na liście PassMark stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. Taktowanie w trybie turbo 4,3 GHz Pamięć podręczna 12MB |
| Pamięć RAM | min. 16GB DDR4 z możliwością rozbudowy do 32GB min. 4 gniazda pamięci RAM (2 wolne) Taktowanie nie mniej niż 2400 MHz Pamięć zainstalowana i dostarczona przez producenta komputera. Zamawiający nie dopuszcza rozbudowy, modyfikacji, czy zmiany komponentu przez Wykonawcę. |
| Porty zewnętrzne (płyta główna) (minimum) | 1x PS/2 2x USB 2.0 4x USB 3.1 3x Audio 1x HDMI 1x DVI 1x VGA 1x RJ-45 |
| Porty i rozszerzenia wewnętrzne (minimum) | 1 x 4pin wentylator procesora 1 x 4-pin wentylator chłodzenia cieczą 1 x 8pin 12V zasilanie 1 x 24pin ATX zasilanie 4 x SATA III 6Gb/s 2 x USB 2.0/1.1 1 x USB 3.0 1 x Port szeregowy 1 x TPM 2 x System panel 1 x Przedni panel audio 1 x Zworka Clear CMOS 1 x Czujnik otwarcia obudowy 2x PCI-e x1 1x PCI-e x16 2x m.2 PCI-e 3.0 x4 |
| Łączność (minimum) | Bluetooth LAN 10/100/1000 Mbps WiFi 802.11 a/b/g/n/ac Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych kart sieciowych lub takich, które wykorzystują którykolwiek z ww. portów na płycie głównej. Karta sieciowa przewodowa, bezprzewodowa oraz Bluetooth muszą być zaimplementowane przez producenta płyty głównej. |
| Karta graficzna | Osiągający w testach Video Card Benchmark PassMark min. 2600 punktów na dzień 26.10.2020r. Karta graficzna musi się znajdować na liście PassMark stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Pamięć min. 2GB GDDR5 Ilość rdzeni CUDA: min. 380 Chłodzenie pasywne Posiadająca 2 porty graficzna: co najmniej 1x HDMI, 1x Displayport Karta graficzna zamontowana i dostarczona przez producenta komputera. Zamawiający nie dopuszcza rozbudowy, modyfikacji, czy zmiany komponentu przez Wykonawcę. |
| Dysk | Pojemność: 512GB Format: m.2 Typ: PCI-e x4 3.0 Dysk zainstalowany i dostarczony przez producenta komputera. Zamawiający nie dopuszcza rozbudowy, modyfikacji, czy zmiany komponentu przez Wykonawcę. |
| Napęd | Wbudowana nagrywarka DVD+/-RW Zamawiający nie dopuści zewnętrznej nagrywarki jako rozwiązanie równoważne |
| Obudowa | Obudowa SFF przeznaczona do pracy komputera w pionie i poziomie. Obudowa musi posiadać czytnik kart SD Wymiary obudowy nie większe niż: 359x105x339 mm Obsługa min. 4 slotów PCI Posiadająca min. 2 porty USB 3.1 na froncie, min. 2 porty USB 2.0 na froncie, min. 2x Audio (in/out) na froncie obudowy Oczko pozwalające na montaż linki zabezpieczającej. |
| Zasilacz (minimum) | Zasilacz tego samego producenta co obudowa, sygnowany jego logo Moc nie większa niż 250W Sprawności min. 80+ Bronze Aktywne PFC1 Zabezpieczenia: UVP (zabezpieczenie podnapięciowe), OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe) AFC (automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora) SIP (Ochrona przed przepięciami i udarami) Okablowanie: 1x 20+4 PIN ATX, 1x 4 PIC 12V, 2x SATA, 2x MOLEX |
| Bezpieczeństwo | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Akcesoria (minimum) | Klawiatura i mysz przewodowe tego samego producenta co komputer, trwale oznaczone jego logo. Kabel zasilający do komputera |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące gwarancji producenta komputera, czas reakcji 1 dzień roboczy. Za czas reakcji Zamawiający przyjmuje pojawienie się serwisanta producenta komputera lub jego autoryzowanego partnera serwisowego w ciągu 24h od zgłoszenia serwisowego. |
| Certyfikaty i normy | ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, Certyfikat WHCL, CE, ROHS, Energy Star lub równoważne |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional PL w wersji komercyjnej lub edukacyjnej. System zainstalowany przez producenta komputera. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne: System zainstalowany przez producenta komputera. Nie wymagający aktywacji za pomocą Internetu lub telefonu. Zainstalowany system operacyjny, w polskiej wersji językowej. Dołączony nośnik optyczny (CD/DVD) z instalatorem systemu operacyjnego oraz wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy zestawu komputerowego sterownikami – parametry techniczne i funkcjonalne systemu. System operacyjny klasy desktop, 64-bit. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji, w tym: 1) klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy; 2) dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru, w tym: 1) polskim; 2) angielskim. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 1) menu; 2) odtwarzacz multimediów; 3) pomoc; 4) komunikaty systemowe. Wbudowany system pomocy w języku polskim. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. Zintegrowana z systemem operacyjnym konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. Możliwość pracy systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa /instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów, w tym: 1) poziom menu; 2) poziom otwartego okna systemu operacyjnego. Wbudowany system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Obsługa standardu NFC (near field communication). Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: 1) login i hasło; 2) karty z certyfikatami (smartcard); 3) wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869). Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Udostępnianie modemu. Wbudowane oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w układzie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinsatalacji systemu. |
| Oprogramowanie antywirusowe |  |
| Rodzaj i funkcje | Przeznaczony do kompleksowej ochrony serwerów i stacji klienckich pracujących pod kontrolą systemów z rodziny Microsoft Windows. Aktualizacja oprogramowania w trybie offline, za pomocą paczek aktualizacyjnych ściągniętych z dedykowanej witryny producenta oprogramowania. |
| Czas licencji | min. 12 miesięcy |
| Architektura | Serwer: centralna konsola zarządzająca oraz oprogramowanie chroniące serwer Oprogramowanie klienckie, zarządzane z poziomu serwera. |
| Podstawowa funkcjonalność | System chroniący przed zagrożeniami, posiadający certyfikaty VB100%, OPSWAT, AVLAB +++, AV Comperative Advance +. Silnik musi umożliwiać co najmniej: • wykrywanie i blokowania plików ze szkodliwą zawartością, w tym osadzonych/skompresowanych plików, które używają czasie rzeczywistym algorytmów kompresji, • wykrywanie i usuwanie plików typu rootkit oraz złośliwego oprogramowania, również przy użyciu technik behawioralnych, • stosowanie kwarantanny, • wykrywanie i usuwanie fałszywego oprogramowania bezpieczeństwa (roguewear) • skanowanie urządzeń USB natychmiast po podłączeniu, • automatyczne odłączanie zainfekowanej końcówki od sieci, • skanowanie plików w czasie rzeczywistym, na żądanie, w interwałach czasowych lub poprzez harmonogram, w sposób w pełni konfigurowalny w stosunku do podejmowanych akcji w przypadku wykrycia zagrożenia, z możliwością wykluczenia typu pliku lub lokalizacji. • Zarządzanie „aktywami” stacji klienckiej, zbierające informacje co najmniej o nazwie komputera, producencie i modelu komputera, przynależności do grupy roboczej/domeny, szczegółach systemu operacyjnego, lokalnych kontach użytkowników, dacie i godzinie uruchomienia i ostatniego restartu komputera, parametrach sprzętowych (proc.,RAM, SN, storage), BIOS, interfejsach sieciowych, dołączonych peryferiach. • Musi posiadać moduł ochrony IDS/IPS • Musi posiadać mechanizm wykrywania skanowania portów • Musi pozwalać na wykluczenie adresów IP oraz PORTów TCP/IP z modułu wykrywania skanowania portów • Moduł wykrywania ataków DDoS musi posiadać kilka poziomów wrażliwości Szyfrowanie danych: • Oprogramowanie do szyfrowania, chroniące dane rezydujące na punktach końcowych za pomocą silnych algorytmów szyfrowania takich jak AES, RC6, SERPENT i DWAFISH. Pełne szyfrowanie dysków działających m.in. na komputerach z systemem Windows. • Zapobiegające utracie danych z powodu utraty / kradzieży punktu końcowego. Oprogramowanie szyfruje całą zawartość na urządzeniach przenośnych, takich jak Pen Drive'y, dyski USB i udostępnia je tylko autoryzowanym użytkownikom. • Centralna konsola do zarządzania i monitorowania użycia zaszyfrowanych woluminów dyskowych, dystrybucji szyfrowania, polityk i centralnie zarządzanie informacjami odzyskiwania, niezbędnymi do uzyskania dostępu do zaszyfrowanych danych w nagłych przypadkach |
| Zarządzanie i administracja | Centralna konsola zarządzająca zainstalowana na serwerze musi umożliwiać co najmniej: • Przechowywanie danych w bazie typu SQL, z której korzysta funkcjonalność raportowania konsoli • Zdalną instalację lub deinstalację oprogramowania ochronnego na stacjach klienckich, na pojedynczych punktach, zakresie adresów IP lub grupie z ActiveDirectory • Tworzenie paczek instalacyjnych oprogramowania klienckiego, z rozróżnieniem docelowej platformy systemowej (w tym 32 lub 64bit dla systemów Windows i Linux), w formie plików .exe lub .msi dla Windows oraz formatach dla systemów Linux • Centralną dystrybucję na zarządzanych klientach uaktualnień definicji ochronnych, których źródłem będzie plik lub pliki wgrane na serwer konsoli przez administratora, bez dostępu do sieci Internet. • Raportowanie dostępne przez dedykowany panel w konsoli, z prezentacją tabelaryczną i graficzną, z możliwością automatycznego czyszczenia starych raportów, z możliwością eksportu do formatów CSV i PDF, prezentujące dane zarówno z logowania zdarzeń serwera konsoli, jak i dane/raporty zbierane ze stacji klienckich, w tym raporty o oprogramowaniu zainstalowanym na stacjach klienckich • Definiowanie struktury zarządzanie opartej o role i polityki, w których każda z funkcjonalności musi mieć możliwość konfiguracji Zarządzanie przez Chmurę: 1. Musi być zdolny do wyświetlania statusu bezpieczeństwa konsolidacyjnego urządzeń końcowych zainstalowanych w różnych biurach 2. Musi posiadać zdolność do tworzenia kopii zapasowych i przywracania plików konfiguracyjnych z serwera chmury 3. Musi posiadać zdolność do promowania skutecznej polityki lokalnej do globalnej i zastosować ją globalnie do wszystkich biur 4. Musi mieć możliwość tworzenia wielu poziomów dostępu do hierarchii aby umożliwić dostęp do Chmury zgodnie z przypisaniem do grupy 5. Musi posiadać dostęp do konsoli lokalnie z dowolnego miejsca w nagłych przypadkach 6. Musi posiadać możliwość przeglądania raportów podsumowujących dla wszystkich urządzeń 7. Musi posiadać zdolność do uzyskania raportów i powiadomień za pomocą poczty elektronicznej |
| Kontrola urządzeń, aplikacji i DLP | System musi umożliwiać, w sposób centralnie zarządzany z konsoli na serwerze, co najmniej: • różne ustawienia dostępu dla urządzeń: pełny dostęp, tylko do odczytu i blokowanie • funkcje przyznania praw dostępu dla nośników pamięci tj. USB, CD • funkcje regulowania połączeń WiFi i Bluetooth • funkcje kontrolowania i regulowania użycia urządzeń peryferyjnych typu: drukarki, skanery i kamery internetowe • funkcję blokady lub zezwolenia na połączenie się z urządzeniami mobilnymi • funkcje blokowania dostępu dowolnemu urządzeniu • możliwość tymczasowego dodania dostępu do urządzenia przez administratora • zdolność do szyfrowania zawartości USB i udostępniania go na punktach końcowych z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim systemu • możliwość zablokowania funkcjonalności portów USB, blokując dostęp urządzeniom innym niż klawiatura i myszka • możliwość zezwalania na dostęp tylko urządzeniom wcześniej dodanym przez administratora • możliwość zarządzani urządzeniami podłączanymi do końcówki, takimi jak iPhone, iPad, iPod, Webcam, card reader, BlackBerry • możliwość używania tylko zaufanych urządzeń sieciowych, w tym urządzeń wskazanych na końcówkach klienckich • funkcję wirtualnej klawiatury • możliwość blokowania każdej aplikacji • możliwość zablokowania aplikacji w oparciu o kategorie • możliwość dodania własnych aplikacji do listy zablokowanych • zdolność do tworzenia kompletnej listy aplikacji zainstalowanych na komputerach klientach poprzez konsole administracyjna na serwerze • dodawanie innych aplikacji • dodawanie aplikacji w formie portable • możliwość wyboru pojedynczej aplikacji w konkretnej wersji • dodawanie aplikacji, których rozmiar pliku wykonywalnego ma wielkość do 200MB • kategorie aplikacji typu: tuning software, toolbars, proxy, network tools, file sharing application, backup software, encrypting tool • możliwość generowania i wysyłania raportów o aktywności na różnych kanałach transmisji danych, takich jak wymienne urządzenia, udziały sieciowe czy schowki. • możliwość zablokowania funkcji Printscreen • funkcje monitorowania przesyłu danych między aplikacjami zarówno na systemie operacyjnym Windows jak i OSx • funkcje monitorowania i kontroli przepływu poufnych informacji • możliwość dodawania własnych zdefiniowanych słów/fraz do wyszukania w różnych typów plików • możliwość blokowania plików w oparciu o ich rozszerzenie lub rodzaj • możliwość monitorowania i zarządzania danymi udostępnianymi poprzez zasoby sieciowe • ochronę przed wyciekiem informacji na drukarki lokalne i sieciowe • ochrona zawartości schowka systemu • ochrona przed wyciekiem informacji w poczcie e-mail w komunikacji SSL • możliwość dodawania wyjątków dla domen, aplikacji i lokalizacji sieciowych • ochrona plików zamkniętych w archiwach • Zmiana rozszerzenia pliku nie może mieć znaczenia w ochronie plików przed wyciekiem • możliwość tworzenia profilu DLP dla każdej polityki • wyświetlanie alertu dla użytkownika w chwili próby wykonania niepożądanego działania • ochrona przez wyciekiem plików poprzez programy typu p2p |
| Dodatkowe wymagania | Monitorowanie zmian w plikach: • Możliwość monitorowania działań związanych z obsługą plików, takich jak kopiowanie, usuwanie, przenoszenie na dyskach lokalnych, dyskach wymiennych i sieciowych. • Funkcje monitorowania określonych rodzajów plików. • Możliwość wykluczenia określonych plików/folderów dla procedury monitorowania. • Generator raportów do funkcjonalności monitora zmian w plikach. • możliwość śledzenia zmian we wszystkich plikach • możliwość śledzenia zmian w oprogramowaniu zainstalowanym na końcówkach • możliwość definiowana własnych typów plików Optymalizacja systemu operacyjnego stacji klienckich: • usuwanie tymczasowych plików, czyszczenie niepotrzebnych wpisów do rejestru oraz defragmentacji dysku • optymalizacja w chwili startu systemu operacyjnego, przed jego całkowitym uruchomieniem • możliwość zaplanowania optymalizacje na wskazanych stacjach klienckich • instruktaż stanowiskowy pracowników Zamawiającego • dokumentacja techniczna w języku polskim Wspierane platformy i systemy operacyjne: - Microsoft Windows XP/7/8/10/ Professional (32-bit/64-bit) - Microsoft Windows Server Web / Standard / Enterprise/ Datacenter (32-bit/64-bit) - Mac OS X, Mac OS 10 - Linux 64-bit, Ubuntu, openSUSE, Fedora 14-25, RedHat, |

| Pozycja 35 | Monitor – 54 szt. |
| --- | --- |
| Rozmiar matrycy | 23,8” |
| Typ matrycy | IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Rozdzielczość natywna | min. 1920x1080 FHD |
| Kontrast statyczny | min. 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | min. 50 000 000:1 |
| Jasność | min. 250 cd/m2 |
| Poziomy/pionowy kąt widzenia minimum | 178/178 stopni |
| Języki OSD (minimum) | Czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, japoński, koreański |
| Wbudowane głośniki | Stereo, 2x min. 2W |
| Porty (minimum) | 1x VGA 1x HDMI 1x DisplayPort 1x DVI 1x Słuchawki 4x USB 3.0 |
| Regulacja wysokości | 150 mm |
| Regulacja pochylenia | -5/+35 stopni |
| Regulacja obrotu | 350 stopni |
| Czas MTBF | min. 50 000h |
| VESA | 100x100 |
| Certyfikaty i normy | TUV-GS, TUV-Bauart, CE, FCC, EAC, ISO 9001, ISO 14001, ROHS, TCO 8.0 (produkt musi widnieć na stronie https://tcocertified.com/) |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące gwarancji producenta |

| Pozycja 36 | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe z funkcją skanera, faxu – 1 szt. |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Kolorowe |
| Funkcje | Skaner, drukarka, kopiarka, faks |
| Pamięć RAM | min. 512MB |
| Technologia druku | Laserowa |
| Prędkość druku | min. 31 strony na minutę w kolorze min. 31 strony na minutę w czerni |
| Rozdzielczość druku | min. 600x600 dpi |
| Druk dwustronny | Tak, automatyczny |
| Czas wykonania pierwszego wydruku | Do 15 sekundy |
| Rozdzielczość skanowania | min. 1200x2400 dpi (nieinterpolowana) |
| Prędkość skanowania | min. 28 obrazów na minutę (A4) |
| Typ skanera | Podwójny CIS |
| Modem faksu | min. 33600 kb/s |
| Faksowanie dwustronne | Automatyczne faksowanie 2-stronne |
| Wejście papieru | Podajnik standardowy min. 240 arkuszy Podajnik wielofunkcyjny – min. 50 arkusz ADF – min. 50 arkuszy |
| Wyjścia papieru | min. 150 arkuszy |
| Typy i gramatura nośników | 60-105 g/m2 w podajniku standardowym i opcjonalnym 60-163 g/m2 w podajniku wielofunkcyjnym 60-105 g/m2 w druku dwustronnym 64-90 g/m2 w podajniku ADF |
| Rozmiary wydruku | Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Multi Podajnik wielofunkcyjny – Szerokość od 76.2mm do 215.9mm x Długość od 127mm do 355.6mm Podajnik ADF – Szerokość od: 105mm do 215.9mm x Długość od 147.3mm do 355.6mm |
| Złącza (minimum) | 1x USB 2.0 1x RJ-45 1x gniazdo zasilania |
| Połączenie (minimum) | Sieć przewodowa Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Hi-Speed USB 2.0 WiFi Direct IEEE 802.11 b/g/n |
| Inne (minimum) | Tonery startowe BK/C/M/Y na 2500 stron Kabel USB w zestawie Wbudowany dotykowy wyświetlacz LCD kolorowy |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy gwarancji |