Urządzenie do pomiaru i regulacji zawieszenia kół i osi pojazdów w technologii 3D

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, kompletnego i w pełni sprawnego urządzenia umożliwiającego pomiar i regulacja geometrii zawieszenia kół i osi w technologii 3D dla pojazdów osobowych i dostawczych.

Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz wyprodukowane nie wcześniej niż w roku poprzedzającym dostawę.

Oferowane urządzenie musi spełniać następujące parametry:

- Wymagania techniczne i funkcjonalne:

  - Technologia pomiaru:

    - trójwymiarowa 3D oparta na kamerach o wysokiej rozdzielczości,

  - Moduły optyczno-obliczeniowe (głowice pomiarowe):

    - komplet umożliwiający pomiar i regulację geometrii zawieszenia kół i osi pojazdu,

    - autonomiczne o kompaktowych wymiarach,

    - układ kamer zintegrowany w głowicach,

    - czterokamerowy system wysokiej rozdzielczości z sensorami CMOS o podwyższonej czułości na podczerwień (IR),

    - ciągła obserwacja obu osi,

    - pracujące w czasie rzeczywistym (tryb Live Dynamic Measurement),

    - wyposażone w zintegrowane wyświetlacze OLED informujące o statusie urządzenia/pomiaru,

    - przetwarzające obraz z prędkością umożliwiającą natychmiastową reakcję na monitorze i ekranach OLED przy najmniejszym ruchu drążka kierowniczego lub śruby regulacyjnej,

    - umożliwiające rozpoznawanie tarcz (algorytmy Ultra-Fast 3D i Auto-ID)

    - posiadające wizyjny odczyt kodów QR (skanowanie i bezbłędny odczyt mikrokodów QR nadrukowanych na każdej tarczy).

    - bez konieczności kalibracji po zmianie tarczy (natychmiastowa identyfikacja tarcz),

    - szerokokątna optyka (aktywne pole widzenia) pozwalające na pełną kompensację bicia koła oraz pomiar maksymalnego skrętu kół bez konieczności mechanicznego pochylania czy przesuwania kamer,

    - obsługiwany rozstaw osi pojazdu od 1500 mm do 5000 mm,

    - zapewniające elastyczność montażu (możliwość montażu w odległości 3 m od osi przedniej pojazdu),

    - aktywny system referencyjny kamer,

    - ciągła autokalibracja przestrzenna (tzw. Active Reference System) eliminująca (cyfrowo filtrując) każde drgnienie podnośnika, uderzenie w głowicę czy wibracja posadzki poprzez układ optyczny,

    - gwarancja powtarzalności pomiarów i eliminacja ryzyka rozkalibrowania urządzenia (zafałszowanie wyników pomiarów),

    - oświetlenie wspomagające (stroboskopowe IR) - doświetlenie LED IR,

    - odporność na warunki zewnętrzne (np. ostre słońce wpadające przez otwartą bramę, świetlówki, lampy warsztatowe) -  filtry pasmowe i podczerwieni,

    - trwałe i wytrzymałe akumulatory Li-Ion.

  - Konstrukcja systemu:

    - stanowisko odkładcze dla głowic pomiarowych z ładowarką akumulatorów,

    - komplet 4 szt. ekranów pomiarowych nie kojarzonych z konkretnym kołem,

    - system mocowań musi zapewniać brak kontaktu z felgą (system mocowań),

    - zacisk powinien zapewniać mocowanie na kołach od 21"–33" (525 mm-840mm),

    - oprogramowanie i aktualna na dzień dostawy, licencjonowana baza danych pojazdów (samochody osobowe i dostawcze) obejmująca dane fabryczne producentów pojazdów homologowanych w Europie,

    - oprogramowanie prowadzące mechanika krok po kroku przez cały proces pomiaru i regulacji.

    - system online z interfejsem opartym na sieci web (ostęp przez sieć LAN/Wi-Fi),

    - prezentacja (stream) pomiarów możliwa na TV/tablecie/laptopie/PC,

    - kompatybilność/zdolność do integracji z systemami kalibracji układów wspomagania kierowcy (ADAS),

    - obsługa procedury kompensacji przez przetaczanie (tzw. kompensacja bicia obręczy) w trybie "push", realizowana w bardzo krótkim czasie,

    - blokada kierownicy oraz blokada pedału hamulca,

    - mechaniczne obrotnice przednie,

    - stosowne okablowanie, zasilacze, uchwyty,

    - certyfikaty, DTR i instrukcja obsługi w języku polskim.

- Wymagania dotyczące dostawy, montażu i gwarancji:

  - Dostawa i instalacja:

    - dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu w siedzibie Zamawiającego muszą zostać zrealizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Kalibracja/Certyfikacja:

    - urządzenie musi zostać skalibrowane i przygotowane do pracy w dniu odbioru (wraz z dostarczeniem protokołu kalibracji/uwierzytelnienie wskazań).

  - Szkolenie:

    - Wykonawca przeprowadzi na miejscu szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia oraz pracy z oprogramowaniem.

  - Warunki gwarancji i serwisu

    - okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego,

    - czas reakcji serwisu: Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na miejscu instalacji urządzenia (serwis typu on-site),

    - czas reakcji serwisu (podjęcie działań naprawczych) nie może być dłuższy niż 4 dni od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze,

    - aktualizacje: Wykonawca gwarantuje bezpłatną aktualizację oprogramowania diagnostycznego urządzenia w okresie trwania gwarancji.